NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE

A INCENDIILOR LA LOCUINŢE ŞI ANEXE

GOSPODĂREŞTI

- Luarea măsurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii,  de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

- Utilizarea  focului  deschis  în  locuri  cu  pericol  de  incendiu (  în  apropierea  locuinţelor  şi anexelor  gospodăreşti;  lângă  depozitele  de  furaje ;  etc.)  şi  pe  timp  de  vânt  este  interzisă.

- Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

- Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate (crematorii)ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

- În locuinţele de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit sau în boxele acestora amenajate la demisol sau subsol, carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantităţile admise prin reglementări( 25 litri).

- Recipientele cu gaze lichefiate, utilizate pentru necesităţi casnice, se amplasează, se păstrează şi se utilizează numai în condiţiile stabilite prin instrucţiuni specifice. Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte, transvazarea improvizată sau neautorizată a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul şi verificarea etanşeităţii cu flacără deschisă.

- Produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

- Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

- Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţirea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

- Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiţii adecvate naturii lor, bine ventilate şi luându-se măsuri de control şi preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.

- Prevenirea apariţiei fenomenului de autoaprindere se urmăreşte şi la depozitarea furajelor şi plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice.

- Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile.

- Tratarea sau protejarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile şi/sau a structurilor metalice din alcătuirea construcţiilor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge este obligatorie, potrivit reglementărilor tehnice.

- Pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare se utilizează numai produse avizate şi agrementate tehnic, conform reglementărilor specifice, iar persoanele care execută aceste operaţiuni trebuie să fie atestate potrivit dispoziţiilor legale.

- Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcătuirea construcţiilor se menţin permanent în bună stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.

- Căile de acces şi de circulaţie ale construcţiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite şi marcate, încât să asigure evacuarea persoanelor, precum şi circulaţia şi orientarea rapidă a forţelor de intervenţie. Traseele destinate forţelor de intervenţie trebuie să asigure circulaţia personalului de intervenţie şi să fie prevăzute cu iluminat corespunzător.

- Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în zonele locuite, precum şi intre localităţi este obligatorie conform reglementărilor tehnice. În locurile menţionate trebuie să se asigure cel puţin un acces carosabil din drumurile publice şi din drumurile interioare, amenajat, marcat, întreţinut şi utilizabil în orice anotimp.

- Căile de acces şi de circulaţie se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenţie.

- Prevederea şi realizarea platformelor de acces de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi lângă construcţii sunt obligatorii.

- Asigurarea căilor de acces pentru autospecialelor de intervenţie la sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu şi a posibilităţilor de folosire a acestor surse în orice anotimp constituie o condiţie de siguranţă la foc.

- La realizarea construcţiilor amplasate pe aceeaşi parcelă se vor respecta următoarele distanţe de siguranţă: distanţa între aceste clădiri va fi egală cu jumătatea înălţimii celei mai înalte construcţii dar nu mai puţin de 3 metri, iar distanţa între suprafeţele vitrate ale unei construcţii faţă de limita proprietăţii îngrădită sau nu va fi de 1,90 metri.

- Sobele cu acumulare de căldură vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzile de lemn ale planşeelor.

- În încăperile cu pereţi din materiale combustibile, porţiunea de perete din dreptul sobei cu acumulare de căldură va fi înlocuită cu o zidărie din materiale incombustibile, care va depăşi marginile sobei cu 50 cm. Dacă această soluţie nu este posibilă, se va asigura o distanţă de 50 cm. Între sobă şi pereţii combustibili neprotejaţi sau 38 cm faţă de cei protejaţi prin tencuire şi zidărie.

- Distanţa de la partea superioară a sobelor până la tavanul combustibil al încăperii, va fi de minimum 45 cm dacă este neprotejat şi de 30-35 cm  când este protejat prin tencuire sau cu o placă de azbest de 0,5 cm grosime acoperită cu tablă. Această protecţie trebuie să depăşească perimetrul sobei cu acumulare de căldură în toate direcţiile cu minimum 15 cm.

- Sobele fără acumulare de căldură (metalice, maşini de gătit) vor fi utilizate numai la încălzirea încăperilor cu pereţi şi plafoane incombustibile, în încăperile de locuit cu respectarea următoarelor prevederi:

- Sobele fără acumulare de căldură se vor utiliza numai când sunt complet echipate(burlane, uşiţe la focar, cenuşar);

- Distanţa între sobe sau burlane şi pereţi, precum şi între burlane şi planşeele combustibile, va fi de minimum 1 m dacă sunt neprotejate şi de minimum 0,70 m când sunt protejate prin tencuire sau zidărie; distanţa între partea superioară a sobei şi planşeul combustibil va fi de 2 m la planşeele neprotejate şi de minimum 1,5 m la cele protejate;

- Pardoseala combustibilă de sub sobele metalice se va izola cu o placă de azbest de 0,5 cm acoperită cu tablă sau printr-un postament de cărămidă, beton cu grosimea de 6 cm. Această protecţie va depăşi perimetrul sobei, lateral cu 25 cm şi în faţa focarului cu 50 cm. Dacă picioarele sobei sunt scurte, perimetrul va avea o grosime de minimum 25 cm.;

- Distanţa dintre sobă şi peretele combustibil din faţa focarului nu va fi mai mică de 1,25 m.

26. La exploatarea sistemelor de încălzire cu sobe în gospodăriile populaţiei se va avea în

vedere  ca:

- Înainte de utilizare sobele şi coşurile de fum să fie verificate, reparate, curăţate şi puse în perfectă stare de funcţionare;

- Curăţarea coşurilor se va face ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar ca odată la două luni;

- Este interzis a se utiliza sobe şi coşuri fisurate, fără uşiţe la focare şi cenuşare sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;

- Pe timpul funcţionării  sobelor, uşiţele de alimentare se menţin închise;

- Se va evita aprinderea focului utilizând benzină, petrol sau alte lichide inflamabile;

- Lăsarea fără supraveghere a sobelor sau suprasolicitarea lor termică este interzisă;

- Depozitarea lemnelor, cărbunilor sau a altor materiale combustibile să nu se facă pe sobe sau în preajma lor;

- Cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;

- Se va evita folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;

- Coşurile pentru evacuarea fumului se vor amplasa astfel să se evite aprinderea elementelor combustibile din vecinătatea lor. Pentru aceasta se vor respecta următoarele:

- La trecerea prin planşee zidăria coşului se va îngroşa cu un strat de 0,25 m, lăsându-se un spaţiu de 0,2 m între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;

- Între zidăria coşului şi elementele planşeului se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibată cu argilă;

- Pardoseala  sau umplutura combustibilă trebuie să fie pusă în dreptul îngroşării şi să nu atingă zidăria coşului;

- Grinzile încastrate în pereţii din apropierea coşurilor trebuie să păstreze faţă de canalele de fum o distanţă de 0,25 m. Grinzile care nu pot fi amplasate la această distanţă, precum şi cele care prin poziţia lor ar trebui să intersecteze zidăria coşurilor, vor fi sprijinite pe grinzile vecine prin intermediul unor juguri, astfel încât între capetele lor şi zidăria coşurilor, să se păstreze distanţa cerută;

- Coşurile de fum practicate în pereţi combustibili vor avea zidăria îngroşată, astfel încât distanţa dintre canalul de fum şi elementele combustibile ale pereţilor să nu fie mai mică de 0,25 m;

- Distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului nu trebuie să fie mai mică de 0,10 m în cazul când zidăria coşului este mai groasă de 12,5 cm din această distanţă se admite să se scadă grosimea suplimentară a zidăriei, fără ca spaţiul liber dintre elementele combustibile ale acoperişului şi zidăria coşului să fie mai mic de 3 cm, căpriorii sau fermele care nu pot respecta această distanţă, se vor rezema pe juguri;

- La trecerea prin încăperi, zidăria coşurilor trebuie bine întreţinută şi rostuită, bine umplută cu mortar, nu se admite sub nici un motiv existenţa fisurilor în zidăria coşurilor;

- Canalele de fum trebuie să fie de regulă verticale. În cazuri excepţionale se admite devierea laterală de maximum 30 de grade. Pereţii canalelor trebuie să fie netezi şi să aibă aceiaşi grosime ca şi restul coşului;

- Coşurile de fum trebuie să fie prevăzute cu uşiţe pentru curăţire. Aceste uşiţe trebuie să fier executate din materiale incombustibile şi să fie duble în pod, uşiţele din pod se vor amplasa la maximum 1,20 m de elementele combustibile ale acoperişului.

- La racordarea sobelor cu canalele de fum din coşuri, trebuie să se ţină seama de următoarele:

- Distanţa dintre suprafaţa exterioară a canalelor de racordare şi planşeu sau pardoselii combustibile, să fie de minimum:

  - 0,50 m dacă acestea sunt neprotejate;

  - 0,38 m dacă acestea sunt protejate;

- La clădirile cu învelitori combustibile, coşurile trebuie să aibă înălţimea de minimum

- 0,80 m şi vor fi amplasate lângă  coama acoperişului;

- Pentru sobele de încălzire cu gaze, coşurile pentru evacuarea gazelor arse vor fi executate conform normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare. Coşurile pentru astfel de sobe vor fi de execuţie care să asigure menţinerea flăcării, fără pericol de stingere a flăcării prin curenţi de aer;

- Este interzisă racordarea sobelor la coşuri metalice sau scoaterea burlanelor prin ferestre, pe sub streaşină etc.

- La sobele  alimentate cu combustibil gazos se vor respecta următoarele:

- înainte de aprinderea focului se verifică focarele şi se aerisesc 10 minute, iar aprinderea se va face respectându-se principiul ” gaz pe flacără”;

- întreţinerea, verificarea, repararea sau modificarea se va face numai de către personal autorizat respectându-e Normativul I6-1996;

- nu se vor introduce deasupra arzătorului de gaze materiale sau deşeuri combustibile care pot astupa orificiile de refulare a gazului;

- se vor utiliza numai arzătoare de gaze omologate şi dimensionate potrivit locului de utilizare;

- în cazul în care se constată miros de gaze înainte de a se aprinde focul, în mod obligatoriu se va face aerisirea încăperilor în vederea evacuării gazelor, urmărindu-se şi înlăturarea deficienţelor care au provocat scurgerile de gaze.

- Oprirea funcţionării sobelor alimentate cu gaze se va face închizând robinetul de serviciu, robinetul de siguranţă, închizându-se numai în cazul când primul este defect;

- În cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate se va proceda astfel:

- Utilizarea furtunurilor de racord în stare defectă şi fără coliere de protecţie,

- Este interzisă racordarea aparatelor şi mijloacelor de încălzire direct, fără reductor de presiune,

- Amplasarea buteliilor în apropierea surselor de radiaţii termice intense,

- Utilizarea buteliilor cu gaze lichefiate în subsolul clădirilor,

- Transportare, manipularea sau folosirea buteliilor în altă poziţie decât cea verticală, răsturnarea, lovirea lor etc,

- Folosirea în stare defectă a buteliilor şi instalaţiilor aferente(furtun, reductor de presiune),

- Depozitarea buteliei se va face într-un loc ferit de căldură şi de razele solare, unde nu există materiale combustibile sau explozive,

- Buteliile pline cu gaze lichefiate aflate în depozite vor fi periodic controlate spre a se constata dacă robinetele lor sunt bine închise.

- Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice:

- Este interzis să se folosească instalaţii şi aparate electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace;

- Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate, fuzibilul fiind înlocuit cu liţă. Înlocuirea siguranţelor se va face numai de personal autorizat;

- Nu este permis să fie lăsat sub tensiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator etc.;

- Este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către personal neautorizat;

- Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la adăposturi de animale, magazii şi alte dependinţe asemănătoare:

- Este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună, cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;

- În grajduri, magazii, şuri este interzis fumatul sau accesul cu foc deschis;

- Uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale;

- Încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe fixe, construite din cărămidă, iar aprinderea şi alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;

- nu este permisă depozitarea în magazii  sau alte dependinţe a oricărui fel de carburant – petrol, benzină etc. în cantitate mai mare de 25 litri. Această cantitate trebuie păstrată în bidoane metalice bine închise şi la locuri ferite;

- este interzisă folosirea afumătorilor improvizate care  prezintă pericol de incendiu(în magazii, şuri, sau instalate în apropierea materialelor combustibile)

- Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor la depozitarea furajelor, paielor şi a altor materiale:

- furajele, paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;

- este interzis folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără liberă pe lângă furaje şi materiale combustibile.

- În apropierea locului de depozitare a furajelor, paielor etc. este interzis;

- Focurile deschise făcute în curţi trebuie să fie supravegheate. Pe timp de vânt este interzisă folosirea focului deschis în curţi , pe străzi;

- Reguli de prevenire a incendiilor la folosirea bucătăriilor de vară, cuptoarelor şi maşinilor de gătit:

- Este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau  bucătării de vară improvizate în apropierea grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale combustibile;

- Este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streşini fără să fie izolate pe părţile combustibile ale construcţiei. Izolarea burlanelor se face pe o distanţă de 40 cm de o parte şi de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 15 cm între faţa exterioară  a burlanului şi elementele combustibile precum şi prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită, sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperişul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streşină;

- Cenuşa nu trebuie aruncată la întâmplare, pe lângă furaje, şuri, grajduri sau alte materiale combustibile. Cenuşa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea.